Benchmark NGFW - Pare-feu périmètre

| Caractéristique | Fortigate 80D | Fortigate 100F | Palo Alto PA-3220 | pfSence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année sortie | 2014 | 2019 | 2019 | 2006 |
| Gamme | Entrée / Milieu de gamme | Milieu / Haut de gamme | Haut de gamme | Open Source, flexible, adapté à tous types d’utilisateurs |
| Débit firewall (IPv4) | 4 Gbps | 20 Gbps | 5Gbps | 4 Gbps |
| Débit d’inspection SSL | ~ 150 Mbps | ~ 1 Gbps | ~ 1 Gbps | 500 |
| VPN IPsec | 1 Gbps | 7 Gbps | 3.5 Gbps | 3 Gbps |
| Capacité de sessions concurrentes | 1,3 M | 2,5 M | 1,2 M | 1,5 M |
| Débit recommandé pour utilisateur | Jusqu’à 80-100 utilisateurs | Jusqu’à 500 utilisateurs | Jusqu’à 500 utilisateurs | Jusqu’à 500 utilisateurs |
| Consommation électrique | ~ 18 W | ~ 40 W | ~ 85 W | ~ 40 W |
| Support logiciel | FortiOS (mise à jour continue, support payant) | FortiOS (mise à jour continue, support payant) | PAN-OS (mise à jour continue, support payant) | pfSense (mises à jour communautaires, support payant via Netgate) |
| Prix indicatif | ~ 600-800€ | ~ 2000-2400€ | ~ 2500-3000€ | Gratuit (licence open-source), mais coût du matériel |

Conclusion :

- FortiGate 80D :
Une solution pour un petit budget, simple et fiable pour des environnements moins exigeants. Il est parfait pour les petites entreprises, mais avec une performance limitée en termes de débit et d'inspection SSL/TLS pouvant poser un problème à mesure que le trafic réseau augmente.

- FortiGate 100F :
Un compromis solide entre performance et coût. C’est une solution robuste pour une petite ou moyenne entreprise, avec des fonctionnalités avancées et un débit nettement supérieur au 80D, tout en restant plus abordable que des solutions comme Palo Alto.

- Palo Alto PA-3220 :
Pour des performances de sécurité de pointe, avec une forte visibilité et une protection contre des menaces sophistiquées. C'est un produit haut de gamme adapté aux entreprises ayant des exigences de sécurité très élevées, mais avec un prix et une complexité plus élevée.

- pfSense :
Si tu préfères une solution open-source pour des besoins spécifiques ou si tu as des contraintes budgétaires, pfSense peut être puissant et flexible, mais tu devras être prêt à gérer toi-même le matériel et la configuration pour maximiser son potentiel.

Benchmark NGFW - Pare-feu franchises

| Caractéristique | DrayTek Vigor 2860 | Fortigate 80F | Stormshield SNI50 | pfSence |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Année sortie | 2014 | 2019 | 2019 | 2006 |
| Gamme | Milieu de gamme (PME) | Milieu / Haut de gamme | Haut de gamme (Grandes entreprises) | Open Source, flexible, adapté à tous types d’utilisateurs |
| Débit firewall (IPv4) | 80 Mbps | 5 Gbps | 3 Gbps | 2-4 Gbps |
| Débit d’inspection SSL | ~ 100 Mbps | ~ 200 Mbps | ~ 500 Mbps | 1 Gbps |
| VPN IPsec | 200 Mbps | 2 Gbps | 1,5 Gbps | 3 Gbps |
| Capacité de sessions concurrentes | 30 000 | 1 M | 1,5 M | 1,5 M |
| Débit recommandé pour utilisateur | 50-150 utilisateurs | Jusqu’à 200 utilisateurs | Jusqu’à 150 utilisateurs | Jusqu’à 500 utilisateurs |
| Consommation électrique | ~ 18 W | ~ 50 W | ~ 45 W | ~ 40 W |
| Support logiciel | VigorOS (mises à jour régulières, support payant). | FortiOS (mise à jour continue, support payant) | Stormshield Network Security (mises à jour, support payant) | pfSense (mises à jour communautaires, support payant via Netgate) |
| Prix indicatif | ~250-300 € | ~400-600 € | ~1 000-1 500 € | Gratuit (licence open-source), mais coût du matériel |

Conclusion :

- DrayTek Vigor 2860 :
Solution abordable et fiable pour les petites entreprises ou bureaux distants ayant des besoins de sécurité modérés. Mais avec une performance limitée en termes de débit et de sécurité avancée.

- FortiGate 80F :
Très bonne option pour une solution simple à déployer et performante pour des PME ayant des besoins de sécurité avancés. Bon compromis entre prix et sécurité.

- pfSense :
Solution open-source flexible et puissante, idéale pour personnaliser. Besoin de plus de temps et de compétences pour le mettre en place. La performance varie selon le matériel.

- Stormshield SNi50 :
Recommandé pour des PME de taille moyenne à grande avec des besoins très élevés en matière de sécurité et de gestion des menaces. Son coût est justifié par sa haute performance, mais il peut être trop puissant pour des environnements simples.